Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет Инфокоммуникационных Технологий

Практическая работа №4

Организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов. Протоколы STP и EtherChannel.

Выполнила:

Улитина М.С

Проверил:

Харитонов А.Ю

Санкт-Петербург, 2024

Ход работы.

- Работа с протоколами SТР и RSTP.

- Тестирование протокола SТР.

Определяю корневой коммутатор с помощью show spanning tree.

Switch главный

Priority у всех коммутаторов одинаковый (32769), тогда проверим MAC адреса:

Switch1: 0090.2115.A5C3

Switch2: 0000.0CEA.A3BE

Switch3: 0060.4748.37D4

Switch(): 0090.2BD3.3D68

Наименьшее значение у switch 2, следовательно, он является корневым коммутатором.

Определим резервные порты, switch 1 резервный порт Fa 0/2, так как Role status

Отключила второй порт на корневом коммутаторе.

Проверяем ping

- Тестирование протокола RSTP.

Номер варианта 4, следовательно объединяю в коммутационную петлю 1 и 2 коммутатор (switch1 и switch2).

Корневым является switch2

Время сходимости около 40 секунд.

Настроила протокол RSTP. Зашла в режим глобального конфигурирования коммутатора. С помощью команды Spanning-tree mod rapid- pvst переключила оба коммутатора в протокол RSTP

Теперь время сходимости 1-2 секунды.

- Работа с протоколом EtherChannel.

1.Статическое агрегирование.

В соответствии с вариантом 1 и 3 коммутатор (switch1 и switch3) и 3 канала.

Отказоустойчивость достигнута.

- Агрегирование LACP

Отказоустойчивость достигнута.