Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет Инфокоммуникационных Технологий

Практическая работа №5

Изучение работы протоколов стека TCP/IP с помощью Wireshark.

Выполнила:

Улитина М.С

Проверил:

Харитонов А.Ю

Санкт-Петербург, 2024

Ход работы.

- Начало работы с Wireshark.

- Настройте перехват трафика на интерфейсе, так чтобы он завершился после сбора 5 Мб

- Используя инструментарий статистики, определите:

  - Узел с максимальной активностью (по объему переданных данных),

  - Узел, осуществивший наибольшее количество широковещательных рассылок,

  - Самый активный TCP-порт на хосте (по количеству переданных пакетов)

  - Постройте на одной координатной сетке постройте графики интенсивности TCP и UDP трафика (пункт Io Graphs).
 и аналогично TCP

  - Постройте диаграмму связей только для пакетов, содержащих сообщения протокола HTTPS (пункт Flow Graph)

- Напишите фильтры, которые выделяют из общего числа пакеты:

  - Отбирающие сообщения протоколов HTTP, относящиеся только к взаимодействию локальных клиентов и внешнего сервера (но игнорировать трафик внутреннего сервера, если он есть). То есть в случае, если на вашем компьютере запущен и Web-броузер и Web-сервер, фильтр должен отбирать только трафик от и к локальным Web-браузерам, игнорируя трафик от и к локальному Web-серверу.

  - Все кадры Ethernet, отправленные с сетевого интерфейса хоста.
Выяснила mac-адрес

  - Напишите фильтр, отбирающий только широковещательные сообщения. Определите назначение 3-х широковещательных рассылок разных протоколов (или тех, которые удалось обнаружить).
Фильтр выбирает все сетевые пакеты с адресом назначения ff:ff:ff:ff:ff:ff, что представляет собой широковещательный адрес MAC

ARP (протокол разрешения адресов): используется для сопоставления IP-адресов с MAC-адресами

локальной сети. Устройство отправляет запросы ARP, чтобы найти MAC-адрес определенного IP-адресав локальной сети. Если устройству известен соответствующий MAC-адрес, оно ответит на запрос ARP своим MAC-адресом.

  - Определить адреса, на которые поступают данные кадры и пакеты для канального и сетевого уровня.
ARP(канальный) – широковещательный mac-адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff

  - Напишите фильтры для каждой из трех широковещательных рассылок, выбранных в пункте 3-с.

  - На основании собранной статистики и анализа адресов определить, к какому типу коммутационного оборудования подключен используемый компьютер (концентратор, коммутатор или маршрутизатор). 
?

- Сбор и углубленный анализ данных протокола ICMP

Сбор и анализ данных протокола ICMP по локальным узлам.

- Узнайте IP адреса двух устройств в Вашей локальной сети (ноутбук и телефон, к примеру).
мой компьютер - 192.168.31.41
второй компьютер в сети -

- Создайте новое правило межсетевого экрана, разрешающее прохождение ICMP-трафика через межсетевой экран Вашего устройства. Подробнее об этом в приложении А.

- Запустите Wireshark – захват на Вашем устройстве. В этой части нас интересуют только единицы данных протокола (PDU) ICMP (эхо-запрос с помощью команды ping). Для того чтобы вывести на экран только единицы данных протокола ICMP (ping-запрос), отфильтруйте их.

- Пошлите команду ping с другого устройства на Ваше устройство. +

- Проверьте данные, сформированные ping-запросами.

  - Выберите кадры PDU первого запроса ICMP в верхнем разделе окна программы Wireshark. Обратите внимание на то, что в столбце Source (Источник) указывается IP-адрес вашего компьютера, а в столбце Destination (Назначение) — IP-адрес ПК другого участника, на который вы отправили ping-запрос.

  - Не меняя выбор кадра PDU в верхнем разделе окна, перейдите в средний раздел. Нажмите символ + слева от строки Ethernet II, чтобы просмотреть МАС-адреса источника и назначения.  +

  - Ответьте на вопросы:

Совпадает ли MAC-адрес источника с интерфейсом компьютера? 
Да, совпадает

Совпадает ли MAC-адрес назначения в программе Wireshark с MAC-адресом источника? 
Да, совпадает

Как ваш ПК определил MAC-адрес другого устройства, с которого был отправлен эхо-запрос с помощью команды ping?
При отправке эхо-запроса с помощью команды ping, компьютер использует ARP протокол для определения MAC-адреса устройства, соответствующего IP-адресу, на который он отправляет пакет. Когда компьютер отправляет ARP запрос, устройство с этим IP-адресом отвечает своим MAC-адресом, и ПК запоминает эту информацию для передачи данных.

Сбор и анализ данных протокола ICMP по удаленным узлам.

- Отправьте эхо-запросы с помощью команды ping на 3 удаленных узла (расположенные за пределами локальной сети): сайты зарубежных СМИ. Примечание. При отправке эхо-запросов с помощью команды ping на указанные URL-адреса обратите внимание на то, что служба доменных имен (DNS) преобразует адрес URL в IP-адрес. Запишите IP-адреса, полученные для каждого URL-адреса.

Ip-адрес theguardian.com: 151.101.193.111

Ip-адрес positive.news: 188.114.99.229

Ip-адрес washingtonpost.com: 18.165.140.8

- Просмотрите собранные данные в программе Wireshark и изучите IP- и MAC-адреса трех веб-сайтов, на которые вы отправили ping-запросы. Укажите IP- и MAC-адреса назначения для всех 3-х веб-сайтов.

Ip-адрес theguardian.com: 151.101.193.111

Mac-адрес: d4:35:38:22:f3:58

Ip-адрес positive.news: 188.114.99.229

Mac-адрес: d4:35:38:22:f3:58

Ip-адрес washingtonpost.com: 18.165.140.8

Mac-адрес: d4:35:38:22:f3:58

- Ответьте на вопрос: почему программа Wireshark показывает фактические MAC-адреса локальных узлов, но не показывает фактические MAC-адреса удаленных узлов?
В случае удаленных серверов Wireshark не может напрямую записывать их настоящие MAC-адреса, поскольку они не находятся в одной локальной сети. Вместо этого сохраняется MAC-адрес последнего маршрутизатора или шлюза перед тем, как пакет покинул локальную сеть. MAC-адрес удаленного сервера будет виден только в его локальной сети

- Анализ полей TCP

От ПК к серверу (SYN TCP):

| Название поля | Значение поля |
| --- | --- |
| IP-адрес источника | 192.168.31.41 |
| IP-адрес назначения | 198.246.121.209 |
| Номер порта источника | 53125 |
| Номер порта назначения | 443 |
| Порядковый номер | 0, 3242222356 |
| Номер подтверждения | 0, 0 |
| Длина заголовка | 32 b |
| Размер окна | 64240 |

Заполните приведенную ниже таблицу новыми данными с учетом сообщения SYN-ACK на основе своих данных от сервера.

| Название поля | Значение поля |
| --- | --- |
| IP-адрес источника | 198.246.121.209 |
| IP-адрес назначения | 192.168.31.41 |
| Номер порта источника | 443 |
| Номер порта назначения | 53125 |
| Порядковый номер | 0, 3286790501 |
| Номер подтверждения | 1, 3242222357 |
| Длина заголовка | 32b |
| Размер окна | 65535 |

Заполните приведенную ниже таблицу данными уже с учетом сообщения ACK.

| Название поля | Значение поля |
| --- | --- |
| IP-адрес источника | 192.168.31.41 |
| IP-адрес назначения | 198.246.121.209 |
| Номер порта источника | 53125 |
| Номер порта назначения | 443 |
| Порядковый номер | 1, 3242222357 |
| Номер подтверждения | 1, 3286790502 |
| Длина заголовка | 20 b |
| Размер окна | 1024(262144) |